- 一、项目概况

- 采购需求：江苏理工学院食堂油烟机清洗服务项目，校内北苑食堂、南苑食堂、西苑食堂、教工食堂油烟排风管道、烟罩、风机清洗等全部内容。

- 校内南苑食堂、北苑食堂、西苑食堂、教工餐厅后厨排油烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，全部委托清运和处理。

- 厨房油烟管道、室外风机及油罩清洗清单

| - 序号 | - 各食堂清洗点 | - 品名 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 北苑八角餐厅 | - 烟罩 |  | - 8 | - 米 |
| - 2 |  | - 小型风机 | - 普通圆形 | - 2 | - 台 |
| - 3 | - 北苑食堂二楼餐厅 | - 管道 | - 包括主管道 | - 50 | - 米 |
| - 4 |  | - 烟罩 | - 包含网片 | - 30 | - 米 |
| - 5 |  | - 风机 | - 16000风量 | - 2 | - 台 |
| - 6 | - 北苑食堂一楼西餐厅 | - 管道 |  | - 7.8 | - 米 |
| - 7 |  | - 烟罩 |  | - 10 | - 米 |
| - 8 |  | - 小型风机 | - 普通圆形 | - 4 | - 台 |
| - 9 |  | - 主厨房 | - 长4.8米*高度整体6米老款 - 顶上有出风口挡板4.8*1.5*2面 |  |  |
| - 10 | - 西苑食堂一楼餐厅 | - 管道 |  | - 108 | - 米 |
| - 11 |  | - 烟罩 | - 包含网片 | - 50 | - 米 |
| - 12 |  | - 风机 | - 16000风量 | - 3 | - 台 |
| - 13 | - 西苑食堂二楼餐厅 | - 管道 |  | - 103 | - 米 |
| - 14 |  | - 烟罩 |  | - 42 | - 米 |
| - 15 |  | - 风机 | - 2000风量 | - 3 | - 台 |
| - 16 | - 西苑食堂二楼餐厅（老教工餐厅） | - 管道 |  | - 7 | - 米 |
| - 17 |  | - 烟罩 | - 包含网片 | - 5 | - 米 |
| - 18 |  | - 风机 | - 12000风量 | - 1 | - 台 |
| - 19 | - 南苑凌波风味餐厅 | - 烟罩 | - 包含网片 | - 5.4 | - 米 |
| - 20 | - 南苑二楼政惠餐厅 | - 风机 | - 小型风机圆形 | - 4 | - 台 |
| - 21 |  | - 管道 |  | - 20 | - 米 |
| - 22 |  | - 烟罩 | - 包含网片 | - 18 | - 米 |
| - 23 |  | - 风机 | - 16000风量 | - 1 | - 台 |
| - 24 |  | - 风机 | - 圆形 | - 5 | - 台 |
| - 25 | - 民族餐厅 | - 烟罩 | - 包含网片 | - 7 | - 米 |
| - 26 |  | - 管道 |  | - 5 | - 米 |
| - 27 |  | - 风机 | - 中型圆形 | - 1 | - 台 |
| - 28 | - 北苑教工餐厅 | - 烟罩 | - 包含网片 | - 11 | - 米 |
| - 29 |  | - 管道 |  | - 12 | - 米 |
| - 30 |  | - 风机 | - 16000风量 | - 1 | - 台 |
| - 31 |  | - 净化器 |  | - 1 | - 套 |
| - 32 | - 北苑食堂一楼东餐厅 | - 主厨房 | - 长4.8米*高度整体6米老款 - 顶上有出风口挡板4.8*1.5*2面 |  |  |
| - 33 | - 南苑食堂一楼餐厅 | - 烟罩 | - 包含网片 | - 13 | - 米 |
| - 34 |  | - 管道 |  | - 13 | - 米 |
| - 35 |  | - 风机 | - 12000风量 | - 1 | - 台 |

- 注：以上清单为暂估数量，最终按实际验收完成数量结算。

- 三、清洗工艺及质量要求

- (1)集烟面罩、油烟管道内外本色达到95%及以上，不残留块状顽固油污。

- (2)风机及风口本色达到95%及以上，能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

- (3)外部烟道做到烟道内壁95％及以上，露出原有的金属颜色。

- (4)屋面风机四周及地面油污必须全部清理干净。

- (5)排油烟管道及楼顶水平管道，须通过油烟管道不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行清洗，必要时经采购方同意后可切割其它出入口，楼顶水平管道须拆开法兰连接清洗，并保证清洗后将其恢复并密封处理。垂直油烟管道人力清洗用铲刀处理，无法使用人力的用高温高压水枪加化油剂清洗，无明显油垢（清洗后见内壁原色）。

- (6)每次清洗施工完毕后，成交供应商须向采购单位提交施工前、施工中及施工后的相关的影像等资料图片，以备核查。

- (7)采购人校内南苑食堂、北苑食堂、西苑食堂、教工餐厅后厨排油烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，全部委托成交供应商负责清运和处理。

- (8)清理施工中必须对灶台、油烟管道等周围设置明显标志或采取保护措施，因保护措施不到位，造成的事故由成交供应商负责并处理善后事宜承担相关费用，在清理过程中，如给学校环境造成破坏，应当恢复原状，费用由成交供应商自行承担。

- (9)在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响学校的正常教学生活秩序。

- (10)清洗过程中必须按规范施工，做好安全防护工作。 施工中的一切安全事项与责任由成交供应商承担。

四、合同履行期限：

1+N年（N≤2），如遇学校搬迁，提前15天书面通知服务方，合同自行终止，从2026年7月15日至 2027年7月14日，每季度对食堂脱排油烟系统进行一次彻底清洗，一年进行4次清洗。（第一次：2026年8月15日-2026年10月15日；第二次：2026年11月15日-2027年1月15日；第三次：2027年2月15日-2027年4月15日；第四次：2026年5月15日-2027年7月14日），以此类推，具体清洗时间按照采购人通知时间为准。续签条件：根据各食堂每年考核结果，考核达标（月平均达85分），甲、乙双方协商续签合同（续签不超过2年）。

五、付款方式

- 服务期限：1+N年（N≤2），如遇学校搬迁，提前15天书面通知服务方，合同自行终止。根据采购人要求清洗，一年须清洗四次，每次清洗结束后均需经采购人验收合格，清洗费用每半年（即清洗完两次后）结算一次。根据成交报价单价乘以实际清洗数量按实结算，成交供应商开具正规发票，采购人支付半年费用。

- 六、承包方式

- 固定单价，按实结算。

- 七、验收要求

- 按采购文件及国家相关行业标准验收。

八、预算金额、最高限价

项目预算金额：12.8万元/年。

项目最高限价：12.8万元/年，供应商报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。